郑梓博

STM32 入门学习报告 (第三周)

一、任务目标

1. 在已有的 FreeRTOS 工程上增加 CAN 通信功能

2. 理解 CAN 核心参数：ID（标识符）、DLC（数据长度）、波特率

3. 掌握 STM32CubeMX 配置 CAN 外设的方法

4. 实现任务间通过队列（Queue）进行 CAN 数据传递

二、遇到的主要问题

问题 1：CAN 波特率计算复杂，难以准确配置到 500kbps

现象：初次配置后，CAN 总线报错，无法正常发送数据。

问题 2：中断中处理数据导致系统卡死

现象：在 CAN 接收中断里直接调用串口打印函数，导致程序运行不稳定甚至复位。

三、解决问题的思路

1. 针对波特率配置：公式化推导与工具辅助

思路：首先明确 STM32F103 的 APB1 时钟（36MHz），然后利用公式：波特率 = APB1时钟 / (Prescaler * (1 + BS1 + BS2))。通过多次尝试不同的分频值（Prescaler），最终确定 Prescaler=6, BS1=6, BS2=5，精准达到了 500kbps。经验：学会了看时钟树（Clock Tree）来确定外设的输入频率。

2. 针对中断卡死：引入 FreeRTOS 队列机制

思路：意识到中断服务函数（ISR）必须“快进快出”。将原本在中断里的打印逻辑剥离，改为在中断里只调用 xQueueSendFromISR 将原始数据丢进队列，然后由专门的接收任务（CanRxTask）阻塞等待队列并处理。经验：深刻理解了“生产-消费”模型在嵌入式实时系统中的应用。

四、已学习的工具和软件

| 工具 | 用途 | 掌握程度 |
| --- | --- | --- |
| STM32CubeMX | 配置 CAN 引脚、波特率及中断 | 熟练掌握 |
| FreeRTOS Queue | 任务间及中断与任务间的通信 | 基本掌握 |
| CAN Loopback | 无需外部硬件的内部回环测试 | 熟练使用 |

五、学习心得

进入学习的第三周，我深刻感受到了嵌入式开发的魅力在于“软硬结合”。起初我对 CAN 总线的理解仅停留在“两条线通信”的层面，但通过手动配置波特率和滤波器，我才真正理解了底层协议的严谨性。

最让我兴奋的是 FreeRTOS 队列的使用。看到中断和任务之间能够有序地传递数据，而不是像以前那样乱成一团，我意识到良好的架构设计比单纯写对代码更重要。

此外，我也学会了“磨刀不误砍柴工”的道理。在没有 CAN 收发器硬件时，利用环回模式（Loopback）先行验证软件逻辑，这大大缩短了后续联机调试的时间。虽然现在还是个新手，但我已经开始享受解决 Bug 带来的成就感了。